- 第三章第1节《常用工具的使用》教案

一、教学目标：

- 知识与能力：知道常用工具的用途；掌握常用工具的使用。
过程与方法：能正确使用常用工具；能进行导线的连接和处理。

情感态度价值观：激发学生探究意识和和增强学生生活实际应用能力。

二、教学重难点：

- 教学重点：常用工具的认识与使用。

- 教学难点：使用电烙铁的力度，提高实际操作水平

- 突破方法：精讲多练；激励学生大胆实操

三、教学过程

| 步骤 | 教学内容 | 教学方法 |  | 教学手段 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新课引入 （任务项目） | - 引入：通过不同类型工具的认识与使用，掌握操作要领、注意事项，严守规程，提高水平，达到标准。 | - 讲授法 |  | - 提问 | - 个别回答 | - 3分钟 |
|  | - 1．常用工具的使用；2．电烙铁的使用方法和注意事项。 |  |  |  |  |  |
| 告知 教学内容、目的 | - 主要内容： - 任务1：常用工具的认识与使用 - 任务2：电烙铁的使用方法和注意事项。 | - 讲授 |  | - 课件 | - 笔记 | - 1分钟 |
| 项目分组 | - 以项目小组为单位，开展项目讨论和实训 | - 讨论法 |  | - 课件 | - 讨论 | - 1分钟 |
| 项目引入 | - 步骤1：常用工具的认识与使用 | - 讲授法 |  | - 课件 | - 笔记 | - 10分钟 |
|  | - 一．常用工具（对照实物） - 1．电烙铁 - 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具，主要用途是焊接元件及导线。 常用的电烙铁有外热式、内热式、恒温式、吸锡式等几种。重点介绍内热式电烙铁的构造及特点。 - 内热式电烙铁：由于烙铁芯装在烙铁头里面，故称为内热式电烙铁。 - 总结：电烙铁的握法和电烙铁使用注意事项 - 2.焊锡 - 焊接电子元件，一般采用有松香芯的焊锡丝。这种焊锡丝，熔点较低，而且内含松香助焊剂，使用极为方便。 - 辅助工具 - 剥线钳是用来剥削小直径导线线头绝缘层的工具。 - 电工刀是用来剖削电工材料绝缘层的工具。 - 为了方便焊接操作常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子等做为辅助工具。应学会正确使用这些工具。 |  |  |  |  |  |
| 项目展开 | - 任务1：电烙铁的使用 |  | - 操作实践 |  | - 合作探究 |  |
|  | - 焊接的基本要求是： - 右手持电烙铁。左手用尖嘴夹持元。焊接前，电烙铁要充分预热。 - 2、将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60度角。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2～3秒钟。 - 3、抬开烙铁头。待焊点处的锡冷却凝固后，才可松开左手。 - 4、用镊子转动引线，确认不松动，然后可用偏口钳或指甲刀剪去多余的引线。 | - 合作探究、 - 适时点拨、 - 解答疑惑 | - 思考： - 如果焊接错误，想拆除，怎么处理？ - 怎样才能焊接结实牢固，防止虚焊和漏焊? |  | - 思考 - 讨论 | - 20分钟 |
|  | - 步骤2：导线连接工艺 | - 讲授法 | - 看书、 - 笔记 |  | - 讨论法 | - 10分钟 |
|  | - 导线连接的基本要求是： - 电接触良好，机械强度足够，接头美观，且绝缘恢复正常。 - 1.导线连接的工序是先剥线再连接。 - （1）导线线头绝缘层的剥线与剖削：如P115图3-11、3-12、3-13所示。 - （2）导线之间的连接： 铜芯导线的连接：由于单股铜芯线和多股铜芯线的连接方法不同，具体方法如图3-14~3-20所示。 - 2.导线的封端：如P119图3-21所示。 |  |  |  |  |  |
| 项目展开 | - 任务2：综合实训：常用电工工具的使用 | - 先讲解再实操 |  | - 课件 | - 分组汇报 | - 40分钟 |
|  | - 一、训练内容及步骤（先讲解、再实操）30分钟 - 阅读教材、根据要求完成实训 - 二、考核项目10分钟 - 1.检测前的准备 - 2.检测步骤与方法 - 3.操作使用的注意事项 |  |  |  |  |  |
| 总结 | - 归纳小结、评价 | - 教师引导学生总结 |  | - 讨论 | - 自由发言 | - 5分钟 |
| 作业 | - 进一步熟练使用工具 |  |  |  |  |  |
| 反思 |  |  |  |  |  |  |